Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Support de pot d'échappement

HUSQVARNA 701 VITPILEN (18)

Référence PSEHU02

Montage :

- Démonter les repose pied pour passager.

- Retirer le silentbloc gris au niveau du support de pot.

- Remontez ce silentbloc avec les entretoises épaulées dans la patte Top Block.

- Récupérez les vis d'origine et fixer la partie haute de la platine en intercalant les rondelles en caoutchouc (fournies avec la patte) entre le cadre et celle-ci.

- Vous pouvez ensuite fixer la patte sur le pot avec la visserie d'origine.

CFPS 55, rue de la Libération 90100 BORON     Tel : 03 84 23 30 20     Fax : 03 84 23 36 55

04/06/2019

www.top-block.com

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Support de pot d’échappement

HUSQVARNA 701 VITPILEN (18)

Référence PSEHU02

Montage :

- Démonter les repose pied pour passager.

- Retirer le silentbloc gris au niveau du support de pot.

- Remontez ce silentbloc avec les entretoises épaulées dans la patte Top Block.

- Récupérez les vis d'origine et fixer la partie haute de la platine en intercalant les rondelles en caoutchouc (fournies avec la patte) entre le cadre et celle-ci.

- Vous pouvez ensuite fixer la patte sur le pot avec la visserie d'origine.

CFPS 55, rue de la Libération 90100 BORON     Tel : 03 84 23 30 20     Fax : 03 84 23 36 55

04/06/2019

www.top-block.com